附件2

预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表

| 受检项目名称 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理及电话 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土供应单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 具体要求 | 检查结果 |  |  |  |  | 具体情况说明 |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
| 一、 | 施工单位行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购合同 |  | 合同应由施工单位与预拌混凝土企业签订，合同应明确混凝土性能指标、供货期等相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 预拌混凝土企业资质 |  | 签订合同前，施工单位应履行预拌混凝土专业承包资质报验程序，并应实地考察混凝土生产企业生产地点、生产条件、保障能力、产品质量等情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场资料 |  | 原材料质量证明文件、各批次各品种原材料检验报告、配合比设计报告、出厂抗压强度报告、抗渗检验报告、发货单、《预拌混凝土出厂合格证》是否齐全。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土试件取样、留置 |  | 标养试件和同条件养护试件取样与留置应符合GB50204的要求，并应建立唯一性标识和台账，试件严禁委托生产企业或其他机构代做代养。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土质量检测设备 |  | 施工现场是否配备混凝土质量检测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 养护条件 |  | 施工单位应在工程现场设立符合混凝土标准养护条件的混凝土标准养护室或配置符合混凝土标准养护条件的设备设施，其大小应能满足混凝土标准养护试件数量上的需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 试验人员 |  | 混凝土取样、制作人员应具备混凝土试验相关知识，并取得建设主管部门颁发的岗位证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 混凝土浇筑和养护 |  | 混凝土浇筑和养护是否符合标准规范和审批同意的专项施工方案，浇筑过程严禁加水。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 混凝土试块检测不合格情况的处理方案 |  | 是否建立混凝土试块检测不合格情况的应急处理预案及方案措施，与业主、施工、监理、混凝土供应商的相关联系人。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 监理单位行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划、监理细则 |  | 监理规划、监理细则针对混凝土施工的针对性，并应符合现行标准规范和合同约定 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质审验 |  | 监理单位应核查施工单位提交的生产企业营业执照、资质等级证书。并应与施工单位共同实地考察混凝土生产企业生产地点、生产条件、保障能力、产品质量等情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交货检验监管 |  | 对预拌商品混凝土进入施工现场的逐车交货验收进行抽查，对混凝土的坍落度检查、标准养护和同条件养护混凝土试件的成型、标识、养护、送检实施见证，确保见证取样和送检过程真实有效。见证人员必须取得见证取样资格证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 浇筑、养护监管 |  | 对施工单位实施的预拌混凝土场内运输、浇筑、养护等工作的过程进行监督；纠正到场预拌混凝土的产品质量和施工质量不合格的行为。并应对混凝土浇筑过程进行现场旁站监督，对混凝土的养护进行巡视。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土实体强度抽测 |  | 对施工现场混凝土实体同条件养护试块强度、回弹、钻芯取样检测情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土分部分项目工程验收 |  | 混凝土分部分项目工程验收是否符合相关验收规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 检查结论 |  | 共检查 项，符合 项；基本符合 项；不符合 项；合格率 %。 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员：                                                           时间：